完成基于触摸传感器的“自锁”开关

关联基础：实验2 (基础IO)、实验4 (触摸引脚)

提示：基础的触摸实验通常是“摸着亮，松开灭”，要求引入布尔型状态变量（如 `bool ledState`）和边缘检测逻辑（判断上一次未触摸，当前被触摸的瞬间）。

只有在检测到按下瞬间，才翻转LED的状态。

为了防止手抖导致的误触发，还需要加入软件防抖逻辑。

预期实验结果：摸一下触摸引脚，LED亮起并保持长亮；松开手再摸一下，LED熄灭。

代码

// 定义触摸引脚 (T0对应GPIO4)

#define TOUCH_PIN 4

// 定义LED引脚 (ESP32 DevKit板载LED通常是GPIO2)

#define LED_PIN 2

// 中断模式设置：0为轮询模式，1为中断模式

#define EXT_ISR_MODE 0

// 阈值，需要通过串口监视器观察并调整

int threshold = 200;

// 触摸原始读数

int touchValue;

// 自锁状态变量

bool ledState = false;

// 记录上一轮触摸状态，用于边缘检测

bool lastTouchFlag = false;

// 防抖计时变量

unsigned long debounceTimer = 0;

const unsigned long debounceDelay = 50; // 防抖50ms

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

}

void loop() {

touchValue = touchRead(TOUCH_PIN);

Serial.print("Touch Value: ");

Serial.print(touchValue);

bool currTouchFlag = (touchValue < threshold);

Serial.print(" | 当前触摸状态：");

Serial.println(currTouchFlag ? "触摸" : "未触摸");

unsigned long now = millis();

if (currTouchFlag != lastTouchFlag && now - debounceTimer > debounceDelay)

{

debounceTimer = now;

if (!lastTouchFlag && currTouchFlag)

{

ledState = !ledState;          // 翻转LED状态

digitalWrite(LED_PIN, ledState);

Serial.println("===== 触发自锁翻转 =====");

}

}

lastTouchFlag = currTouchFlag;

delay(100);

}