完成多档位触摸调速呼吸灯

关联基础：实验3 (PWM呼吸灯)、实验4 (触摸引脚)

提示：结合呼吸灯的PWM代码和触摸自锁开关逻辑。定义一个变量表示“速度档位”（如 1、2、3档），每次触发触摸引脚，档位循环切换（1->2->3->1...）。

在PWM循环中，根据当前的档位变量，改变 `delay()` 的时长或占空比每次递增的步长（Step）。

预期实验结果：LED持续呈呼吸灯效果。

用户每触摸一次引脚，LED“呼吸”的节奏就会发生改变（如从缓慢呼吸变为急促呼吸，共有三个明显的速度级别）。

// ===== 引脚与基础配置（沿用实验3、实验4定义）=====

#define TOUCH_PIN 4    // T0触摸引脚GPIO4

#define LED_PIN 2      // PWM呼吸LED引脚GPIO2

#define EXT_ISR_MODE 0

// PWM参数（实验3原版）

const int freq = 5000;

const int resolution = 8;

int threshold = 200;

int touchValue;

// ===== 触摸防抖&边缘检测变量（ex04自锁逻辑复用）=====

bool lastTouchFlag = false;

unsigned long debounceTimer = 0;

const unsigned long debounceDelay = 50;

// ===== 档位变量：1慢 / 2中 / 3快 =====

int speedLevel = 1;

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

ledcAttach(LED_PIN, freq, resolution);

}

// 根据档位返回对应延时，控制呼吸快慢

int getSpeedDelay() {

switch(speedLevel) {

case 1: return 30;  // 档位1：慢速呼吸

case 2: return 12;  // 档位2：中速呼吸

case 3: return 4;   // 档位3：快速急促呼吸

default: return 30;

}

}

void loop() {

touchValue = touchRead(TOUCH_PIN);

bool currTouchFlag = (touchValue < threshold);

Serial.print("Touch值：");

Serial.print(touchValue);

Serial.print(" 当前档位：");

Serial.println(speedLevel);

unsigned long now = millis();

if (currTouchFlag != lastTouchFlag && now - debounceTimer > debounceDelay)

{

debounceTimer = now;

if (!lastTouchFlag && currTouchFlag)

{

speedLevel++;

if (speedLevel > 3) speedLevel = 1;

Serial.print("档位切换至：");

Serial.println(speedLevel);

}

}

lastTouchFlag = currTouchFlag;

// ========== PWM呼吸灯==========

int delayTime = getSpeedDelay();

// 渐亮

for(int dutyCycle = 0; dutyCycle <= 255; dutyCycle++){

ledcWrite(LED_PIN, dutyCycle);

delay(delayTime);

}

// 渐暗

for(int dutyCycle = 255; dutyCycle >= 0; dutyCycle--){

ledcWrite(LED_PIN, dutyCycle);

delay(delayTime);

}

Serial.println("一轮呼吸完成");

}