完成Web网页端无极调光器

参考PWM呼吸灯和Web服务器

提示：要求修改HTML代码，在网页中加入一个滑动条（`<input type="range" min="0" max="255">`）。通过 JavaScript 监听滑动条的变动，并通过 `fetch()` 或 `GET` 请求将滑动条的具体数值发送给ESP32。ESP32解析URL中的数值并赋值给PWM通道。

预期实验结果：*手机或电脑浏览器打开ESP32网页，页面上出现一个滑动条。拖动滑动条时，开发板上的LED亮度会随着滑动条的位置实时、平滑地改变。

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

// AP热点配置（无路由器，手机直连ESP32）

const char* ap_ssid = "ESP32-LAB";

const char* ap_pass = "12345678"; // 密码最少8位

const int LED_PIN = 2;

const int freq = 5000;

const int resolution = 8;

WebServer server(80);

int ledBright = 0;

// 滑动条网页

String makePage() {

String html = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html lang="zh-CN">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>AP模式无极调光 ex07</title>

</head>

<body style="font-family:Arial; text-align:center; margin-top:80px;">

<h1>ESP32热点调光器</h1>

<p>当前亮度：<span id="num">0</span></p>

<input type="range" min="0" max="255" value="0" id="slider" style="width:85%; height:30px;">

<script>

const slider = document.getElementById("slider");

const numText = document.getElementById("num");

slider.oninput = function(){

let val = this.value;

numText.innerText = val;

fetch("/set?val=" + val);

}

</script>

</body>

</html>

)rawliteral";

return html;

}

// 主页路由

void handleRoot() {

server.send(200, "text/html; charset=UTF-8", makePage());

}

// 接收滑块亮度参数

void handleSetBright() {

if(server.hasArg("val")){

ledBright = server.arg("val").toInt();

ledcWrite(LED_PIN, ledBright);

}

server.send(200, "text/plain", "OK");

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

// PWM初始化

ledcAttach(LED_PIN, freq, resolution);

ledcWrite(LED_PIN, 0);

// 切换为AP热点模式，不连接家用WiFi

WiFi.mode(WIFI_AP);

WiFi.softAP(ap_ssid, ap_pass);

Serial.println("======== AP热点开启成功 ========");

Serial.print("热点名称：");

Serial.println(ap_ssid);

Serial.print("热点密码：");

Serial.println(ap_pass);

Serial.print("网页访问IP：");

Serial.println(WiFi.softAPIP()); // 默认192.168.4.1

// 注册网页接口

server.on("/", handleRoot);

server.on("/set", handleSetBright);

server.begin();

}

void loop() {

server.handleClient();

}