完成物联网安防报警器模拟实验

参考基础IO、触摸引脚、Web服务器

提示：将ESP32作为一个“安防主机”。网页端提供两个按钮：“布防(Arm)”和“撤防(Disarm)”。使用全局变量记录系统状态。

在布防状态下，如果触碰引脚，则LED开始狂闪（报警状态），即使手松开，LED闪烁也不会停止，直到用户在网页端点击“撤防”。

预期实验结果： 未布防时触摸引脚无反应；在网页点击布防后，一旦有人触碰引脚，LED开始高频闪烁锁定报警；只有通过网页点击撤防，LED才会熄灭并重置状态。

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

// AP热点配置

const char* ap_ssid = "ESP32-LAB";

const char* ap_pass = "12345678";

// 硬件引脚

#define TOUCH_PIN 4

#define LED_PIN 2

const int touchThreshold = 200;

WebServer server(80);

// 全局状态变量

bool isArm = false;     // false=撤防 true=布防

bool isAlarm = false;   // 是否处于报警锁定状态

// 触摸防抖相关

bool lastTouch = false;

unsigned long debounceTimer = 0;

const unsigned long debounceDelay = 50;

// 网页页面

String makeHtml() {

String page = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html lang="zh-CN">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>安防主机 ex08</title>

<style>

body{text-align:center;margin-top:100px;font-size:22px;}

button{font-size:24px;padding:12px 30px;margin:15px;}

#state{font-weight:bold;color:#d00}

</style>

</head>

<body>

<h2>ESP32 安防报警系统</h2>

<p>当前系统状态：<span id="state">撤防待机</span></p>

<button onclick="fetch('/arm')">布防 Arm</button>

<button onclick="fetch('/disarm')">撤防 Disarm</button>

<script>

// 点击按钮后刷新页面更新状态文字

function req(url){

fetch(url).then(()=>location.reload());

}

document.querySelectorAll("button")[0].onclick = ()=>req("/arm");

document.querySelectorAll("button")[1].onclick = ()=>req("/disarm");

</script>

</body>

</html>

)rawliteral";

// 根据当前状态替换文字

if(isArm){

page.replace("撤防待机", "布防监控中");

}else{

page.replace("布防监控中", "撤防待机");

}

return page;

}

// 主页

void handleRoot() {

server.send(200, "text/html; charset=utf-8", makeHtml());

}

// 布防接口

void handleArm() {

isArm = true;

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(303);

}

// 撤防接口：关闭报警、重置状态

void handleDisarm() {

isArm = false;

isAlarm = false;

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(303);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

// AP热点

WiFi.mode(WIFI_AP);

WiFi.softAP(ap_ssid, ap_pass);

delay(500);

Serial.println("==== AP安防主机 ====");

Serial.print("热点名：");Serial.println(ap_ssid);

Serial.print("密码：");Serial.println(ap_pass);

Serial.print("访问IP：");Serial.println(WiFi.softAPIP());

// 注册网页路由

server.on("/", handleRoot);

server.on("/arm", handleArm);

server.on("/disarm", handleDisarm);

server.begin();

}

void loop() {

server.handleClient();

// 触摸读取+防抖判断

int touchVal = touchRead(TOUCH_PIN);

bool currTouch = (touchVal < touchThreshold);

unsigned long now = millis();

if (currTouch != lastTouch && now - debounceTimer > debounceDelay) {

debounceTimer = now;

// 上升沿：触摸瞬间触发报警（仅布防且未报警时生效）

if (!lastTouch && currTouch && isArm && !isAlarm) {

isAlarm = true;

Serial.println("触发防盗报警！");

}

}

lastTouch = currTouch;

// 报警高频闪烁

if(isAlarm){

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(80);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

delay(80);

}else{

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

}

}