完成实时传感器Web仪表盘

提示：不要只做控制（下发），也要做数据采集（上报）。

要求在ESP32的Web Server中不仅下发HTML页面，还要能实时返回触摸传感器的模拟量数值。网页端使用AJAX技术不断拉取该数值，并显示在网页中央。

预期实验结果： 网页上显示着一个实时跳动的数字。当手逐渐靠近ESP32引脚时，网页上的数字实时变小；手指离开时，数值恢复。实现类似仪器仪表的数据实时监控面板。

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

// AP热点配置

const char* ap_ssid = "ESP32-LAB";

const char* ap_pass = "12345678";

// 触摸引脚 T0=GPIO4

#define TOUCH_PIN 4

WebServer server(80);

// 生成仪表盘网页

String makeDashboardPage() {

String html = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html lang="zh-CN">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>触摸传感器实时仪表盘 ex09</title>

<style>

body{text-align:center;margin-top:120px;font-family:Arial;}

h2{color:#333;}

#touchNum{font-size:80px;color:#c00;font-weight:bold;margin:30px 0;}

.tip{font-size:18px;color:#666;}

</style>

</head>

<body>

<h2>触摸传感器实时数值监控</h2>

<div id="touchNum">--</div>

<p class="tip">手指靠近引脚数字变小，离开恢复原值</p>

<script>

// 定时拉取传感器数据

function updateData() {

fetch("/getTouch")

.then(res => res.text())

.then(val => document.getElementById("touchNum").innerText = val);

}

// 每100ms刷新一次

setInterval(updateData, 100);

</script>

</body>

</html>

)rawliteral";

return html;

}

// 主页：返回仪表盘页面

void handleRoot() {

server.send(200, "text/html; charset=utf-8", makeDashboardPage());

}

// 数据接口：返回实时触摸值

void handleGetTouchData() {

int touchRaw = touchRead(TOUCH_PIN);

server.send(200, "text/plain", String(touchRaw));

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

// 开启AP热点

WiFi.mode(WIFI_AP);

WiFi.softAP(ap_ssid, ap_pass);

delay(500);

Serial.println("==== 触摸传感器仪表盘 AP ====");

Serial.print("热点名称：");

Serial.println(ap_ssid);

Serial.print("密码：");

Serial.println(ap_pass);

Serial.print("访问IP：");

Serial.println(WiFi.softAPIP());

// 注册路由

server.on("/", handleRoot);

server.on("/getTouch", handleGetTouchData);

server.begin();

}

void loop() {

server.handleClient();

}