实验2: 基础IO实验 - LED闪烁控制

一、实验目标

使用 ESP32 开发板自带的 LED 灯（通常连接在 GPIO2），实现最基本的 LED 点亮和熄灭控制。

二、实验器材

- ESP32 开发板 ×1

- USB-C 数据线 ×1

- 电脑（已安装 Arduino IDE） ×1

三、实验步骤

步骤1：硬件确认

- 观察 ESP32 开发板，找到板载 LED。

- 确认 LED 位置（通常位于 USB 接口附近，标注为 "ON" 或 "LED"）。

- 使用 USB 线连接 ESP32 和电脑。

- 观察板载 LED 是否亮起（电源指示灯）。

步骤2：软件准备

- 打开 Arduino IDE

- 设置开发板类型：工具 → 开发板 → ESP32 Arduino → ESP32 Dev Module

- 选择端口：工具 → 端口 → 选择对应的 COM 端口（Windows）

步骤3：编写点灯程序

创建新项目：

- 点击 "文件" → "新建"。

- 复制以下代码到编辑区：

// 定义LED引脚，ESP32通常板载LED连接在GPIO 2

const int ledPin = 2;

void setup() {

// 初始化串口通信，设置波特率为115200

Serial.begin(115200);

// 将LED引脚设置为输出模式

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(ledPin, HIGH);  // 点亮LED

Serial.println("LED ON");    // 串口输出提示

delay(1000);                 // 保持1秒（1000毫秒）

digitalWrite(ledPin, LOW);   // 熄灭LED

Serial.println("LED OFF");   // 串口输出提示

delay(1000);                 // 保持1秒

}

步骤4：上传程序

- 点击上传按钮（→）。

- 观察上传过程：

  - 如果出现 "上传失败"，尝试按住 BOOT 按钮再点击上传。

  - 等待直到看到 "上传成功"（Done uploading）提示。

- 观察板载 LED 是否开始闪烁。

步骤5：观察效果与调试

- 观察 LED 变化：

  - LED 应亮 1 秒，灭 1 秒。

  - 循环往复，形成闪烁效果。

- 打开串口监视器：

  - 点击右上角 "串口监视器" 图标。

  - 设置波特率为 115200。

  - 观察输出的 "LED ON" 和 "LED OFF" 信息。

- 修改闪烁频率：

  - 修改代码中 delay(1000) 的数值。

  - 数值变小 → 闪烁变快。

  - 数值变大 → 闪烁变慢。

  - 重新上传观察效果变化。

步骤6：进阶实验

SOS 求救信号模式： 基于摩尔斯电码（三短、三长、三短），尝试修改代码实现 SOS 信号灯。

实验代码

// 定义LED引脚，ESP32通常板载LED连接在GPIO 2

const int ledPin = 2;

void setup() {

// 初始化串口通信，设置波特率为115200

Serial.begin(115200);

// 将LED引脚设置为输出模式

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {

// SOS 示例思路

// S: 短闪3次

for(int i=0; i<3; i++) { digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(200); digitalWrite(ledPin, LOW); delay(200); }

delay(500); // 字母间隔

// O: 长闪3次

for(int i=0; i<3; i++) { digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(600); digitalWrite(ledPin, LOW); delay(200); }

delay(500);

// S: 短闪3次

for(int i=0; i<3; i++) { digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(200); digitalWrite(ledPin, LOW); delay(200); }

delay(2000); // 单词间隔

}

四、常见问题及解决

问题1：LED 不亮

- 检查是否选择正确的开发板型号。

- 确认 GPIO 引脚定义是否正确（有些板子 LED 不在 GPIO2）。

- 尝试其他 GPIO 引脚（如 GPIO13）。

- 检查代码中 pinMode 是否正确设置。

问题2：LED 常亮不闪烁

- 检查 delay() 函数参数是否正确。

- 确认 digitalWrite(LOW) 是否正确执行。

- 检查是否有其他程序控制该引脚。

问题3：上传失败

- 按住 BOOT 按钮再点击上传。

- 检查 USB 线是否支持数据传输。

- 重新选择正确的 COM 端口。

- 重启 Arduino IDE。

五、实验结果

六、实验结论

知识点掌握

- GPIO 输出控制： 学习如何设置引脚为输出模式。

- digitalWrite 函数： 掌握 HIGH 和 LOW 电平输出。

- delay 函数： 理解延时函数的作用和单位（毫秒）。

- 串口通信： 学习使用 Serial 进行调试输出。

七、课后思考

思考题：

- 频率控制： 如果将 delay(1000) 改为 delay(10)，你会观察到什么现象？人眼还能分辨出闪烁吗？（提示：视觉暂留效应）

- 交替闪烁： 如果你在 GPIO 4 上也连接了一个 LED（注意需串联限流电阻），如何修改代码让 GPIO 2 和 GPIO 4 的两个 LED 交替闪烁（一个亮时另一个灭）？