实验3: LED呼吸灯实验流程

使用 ESP32 PWM 技术实现呼吸灯效果

一、实验目标

使用 ESP32 开发板自带的 LED 灯（通常连接在 GPIO2），通过 PWM（脉冲宽度调制）技术实现呼吸灯效果。

二、实验器材

- ESP32 开发板 ×1

- USB-C 数据线 ×1

- 电脑（已安装 Arduino IDE） ×1

三、PWM 原理简介

什么是 PWM?

PWM (Pulse Width Modulation) 即脉冲宽度调制。它是一种通过快速开关数字信号来模拟模拟信号的技术。

核心概念：占空比 (Duty Cycle)

占空比是指在一个脉冲周期内，高电平（ON）持续时间占整个周期时间的百分比。

- 100% 占空比： 信号一直是高电平 (3.3V)，LED 最亮。

- 50% 占空比： 一半时间高电平，一半时间低电平。LED 亮度约为一半。

- 0% 占空比： 信号一直是低电平 (0V)，LED 熄灭。

由于 LED 开关速度非常快（远超人眼识别频率），人眼看到的不是闪烁，而是平均亮度的变化。

四、实验步骤

步骤1：硬件确认

- 观察 ESP32 开发板，找到板载 LED。

- 确认 LED 位置（通常位于 USB 接口附近，标注为 "ON" 或 "LED"）。

- 使用 USB 线连接 ESP32 和电脑。

- 观察板载 LED 是否亮起（电源指示灯）。

步骤2：软件准备

- 打开 Arduino IDE

- 设置开发板类型：工具 → 开发板 → ESP32 Arduino → ESP32 Dev Module

- 选择端口：工具 → 端口 → 选择对应的 COM 端口（Windows）

步骤3：编写呼吸灯程序

在 Arduino IDE 中输入以下代码：

// 定义LED引脚

const int ledPin = 2;

// 设置PWM属性

const int freq = 5000;          // 频率 5000Hz

const int resolution = 8;       // 分辨率 8位 (0-255)

void setup() {

Serial.begin(115200);

// 【新版用法】直接将引脚、频率和分辨率绑定

// 它会自动返回一个关联的通道（如果需要的话）

ledcAttach(ledPin, freq, resolution);

}

void loop() {

// 逐渐变亮

for(int dutyCycle = 0; dutyCycle <= 255; dutyCycle++){

// 【新版用法】直接通过引脚号写入，不再需要指定通道

ledcWrite(ledPin, dutyCycle);

delay(10);

}

// 逐渐变暗

for(int dutyCycle = 255; dutyCycle >= 0; dutyCycle--){

ledcWrite(ledPin, dutyCycle);

delay(10);

}

Serial.println("Breathing cycle completed");

}

步骤4：上传程序

- 点击上传按钮（→）。

- 观察上传过程：

  - 如果出现 "上传失败"，尝试按住 BOOT 按钮再点击上传。

  - 等待直到看到 "上传成功" 提示。

- 观察板载 LED 是否开始呼吸闪烁。

步骤5：观察效果与调试

- 观察 LED 变化：

  - LED 应缓慢变亮再缓慢变暗。

  - 循环往复，形成呼吸效果。

- 打开串口监视器：

  - 点击右上角 "串口监视器" 图标。

  - 设置波特率为 115200。

  - 观察输出的呼吸周期计数。

- 修改呼吸速度：

  - 修改代码中 delay(10) 的数值。

  - 数值变大 → 呼吸变慢。

  - 数值变小 → 呼吸变快。

  - 重新上传观察效果变化。

五、常见问题及解决

问题1：LED不亮

- 检查是否选择正确的开发板型号。

- 确认 GPIO 引脚定义是否正确（有些板子 LED 不在 GPIO2）。

- 尝试其他 GPIO 引脚（如 GPIO13）。

问题2：呼吸效果不明显

- 增加 PWM 分辨率：resolution = 12（占空比范围 0-4095）。

- 减慢呼吸速度：增加 delay() 值。

问题3：上传失败

- 按住 BOOT 按钮再点击上传。

- 检查 USB 线是否支持数据传输。

- 重新选择正确的 COM 端口。

六、实验结果

周期性变暗

变亮

七、实验总结

知识点掌握

- PWM 原理： 通过调节占空比（Duty Cycle）控制 LED 平均亮度。

- ESP32 PWM 配置：

  - ledcSetup()：配置 PWM 通道参数（频率、分辨率）。

  - ledcAttachPin()：绑定引脚到 PWM 通道。

  - ledcWrite()：设置通道的占空比值。

- 呼吸灯算法： 通过循环结构（for循环）逐渐递增和递减占空比，配合 delay() 实现平滑过渡。

八、课后思考

思考题：

- 非线性呼吸： 目前的呼吸灯亮度变化是线性的（for 循环步长为 1）。但人眼对亮度的感知并非线性（对数关系）。如何修改代码，使得呼吸效果看起来更加自然柔和？（提示：使用正弦函数 sin() 或指数函数）

- 多色呼吸： 如果你有 RGB LED（或三个独立 LED），如何利用 PWM 实现彩虹灯渐变效果（红变绿、绿变蓝、蓝变红）？